Załącznik do formularza ofertowego składany wraz z ofertą

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa koparko – ładowarki”

Znak postępowania: PZD.III.342/21/25

Parametry wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia:

|  | Parametry wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych lub w wypadku oferowanych wyższych parametrów wskazać dokładnie oferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | koparko - ładowarka kołowa fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, gotowa do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolna od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), |  |
| 2 | rok produkcji nie wcześniej niż 2024 |  |
| 3 | koparko – ładowarka kołowa wyposażona w oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych |  |
| 4 | masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 9600 kg |  |
| 5 | całkowita długość robocza koparko – ładowarki nie więcej jak 6,0 m |  |
| 6 | silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy nie mniej niż 110 KM spełniający normę emisji spalin Stage V, o pojemności skokowej do 5,0 L |  |
| 7 | napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru napędu na jedną oś, blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 8 | układ czterech równych kół skrętnych o rozmiarze 28 cali |  |
| 9 | trzy tryby skrętu kół |  |
| 10 | skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, minimum 6 biegów w przód, minimum 3 biegi w tył |  |
| 11 | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności nie mniej niż 165 l/min i ciśnieniu roboczym co najmniej 250 bar |  |
| 12 | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory, |  |
| 13 | błotniki kół przednich i tylnych |  |
| 14 | skrzynka narzędziowa |  |
| 15 | kabina operatora z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS |  |
| 16 | dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora zgodny z aktualnymi normami i przepisami BHP |  |
| 17 | światła robocze na kabinie co najmniej 4 szt. |  |
| 18 | lampy ostrzegawcze migowe LED na kabinie co najmniej 4 szt. |  |
| 19 | sygnał akustyczny cofania |  |
| 20 | metalowe osłony tylnych lamp |  |
| 21 | zbiornik paliwa co najmniej 150 l |  |
| 22 | system pływającej łyżki (SRS), |  |
| 23 | klimatyzacja |  |
| 24 | immobilizer |  |
| 25 | radioodbiornik |  |
| 26 | Cb radio |  |
| 27 | system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej |  |
| 28 | układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |  |
| 29 | łyżka ładowarkowa z widłami do palet – dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 (możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania); dopuszcza się mocowanie wideł na oddzielnym zawieszeniu |  |
| 30 | pojemność łyżki ładowarki 1,0 m³ - 1,3 m³, szerokość łyżki do 2,45 m |  |
| 31 | hydrauliczne szybkozłącze przednie |  |
| 32 | wysokość załadunku nie mniej niż 3,0 m |  |
| 33 | udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej co najmniej 3000 kg |  |
| 34 | siła odspajania co najmniej 60 kN |  |
| 35 | Możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego |  |
| 36 | ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |  |
| 37 | szybkozłącze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym |  |
| 38 | łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe |  |
| 39 | łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1400 – 1600 mm |  |
| 40 | instalacja hydrauliczna niskiego przepływu do łyżki uchylnej skarpowej |  |
| 41 | głębokość kopania nie mniej niż 5,80 m |  |
| 42 | zasięg - od poziomu gruntu do środka wysięgnika co najmniej 6,50 m |  |
| 43 | oferowany przedmiot musi posiadać: kartę lub książkę gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych |  |
| 44 | dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej koparko – ładowarki, serwis gwarancyjny 24 miesiące lub do 2000 mth po stronie dostawcy |  |
| 45 | wszystkie główne podzespoły (silnik, skrzynia biegów, mosty) – jednego producenta |  |
| 46 | autoryzowany punkt serwisowy musi znajdować się w odległości nie dalej jak 180 km od siedziby Zamawiającego |  |
| 47 | oferowana maszyna musi być wyposażona w gaśnicę (1 kg), apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalog części zamiennych |  |
| 48 | zewnętrzna skrzynka narzędziowa |  |
| 49 | system satelitarny nawigacji, zdalny system monitorowania parametrów pracy maszyny na okres 36 miesięcy |  |

………..…………..……………….……………………………

Data: kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty