Olecko dnia: 2025-12-15
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie - Sedranki.

	Numer referencyjny:
	PZD.III.342/25/25


	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie konkretnego kilometraża drogi, gdzie należy wykonać odcinek próbny – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 2 z dnia 01.12.2025. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Miejscowość Lenarty, km od 4+010,00 do km 5+130,00.
Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, a jeżeli Zamawiającego, prosimy o określenie miejsca odwozu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Drewno pochodzące z wycinki jest własnością PZD, miejsce odwozu – baza PZD                w miejscowości Stożne.
Pytanie nr 3

Poz. 20 d.2 kosztorysu „Rozebranie ogrodzenia o długości 120m, przekazanie do właścicieli posesji – 1 kpl”. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja nie obejmuje kosztów odtworzenia ogrodzenia, a jedynie rozbiórkę 120 mb ogrodzenia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozycja nie obejmuje kosztów odtworzenia ogrodzenia.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że destrukt z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego i należy go przetransportować do siedziby Zamawiającego w Olecku.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, destrukt jest własnością Zamawiającego. Miejsce odwozu – baza PZD                         w miejscowości Stożne.
Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że pozycje kosztorysowe: 29, 35 38, 42, 49, 68, 70 nie obejmują kosztów wykonania odcinka testowego – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 2 z dnia 01.12.2025 (tylko warstwa ścieralna w ciągu głównym).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozycje 29, 35 38, 42, 49, 68, 70 nie obejmują kosztów wykonania odcinka testowego. Odcinek próbny należy wykonać tylko dla warstwy ścieralnej gr. 5 cm.
Pytanie nr 6

Poz. 31 d.4 kosztorysu „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubości 4cm, plus wykonanie odcinka testowego zgodnie z SST”. Prosimy                o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy ująć koszty wykonania odcinka próbnego (wykonanie warstwy ścieralnej w ciągu głównym z mieszanki AC11S KR1-2 gr. 5cm           o powierzchni 5800m2, frezowanie korekcyjne oraz skropienie podłoża).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, odcinek próbny należy wykonać tylko dla warstwy ścieralnej gr. 5 cm. wraz                   z frezowaniem korekcyjnym i skropieniem emulsją asfaltową.
Pytanie nr 7

Poz. 23 d.2 kosztorysu „Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów w celu dostosowania do nowej niwelety drogi oraz umożliwienia powierzchniowego spływu wód opadowych. Między innymi wjazd do szkoły oraz wjazdy na posesje prywatne.”. W związku z obmiarowym rozliczeniem zadania, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni zjazdów do przełożenia wraz z podaniem ich ilości w m2. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Rodzaj nawierzchni - kostka betonowa oraz trylinka betonowa. Do przełożenia nawierzchni użyć materiałów z rozbiórki. Do wyceny należy przyjąć Ilość m2=753
Pytanie nr 8

Poz. 23 d.2 kosztorysu „Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów w celu dostosowania do nowej niwelety drogi oraz umożliwienia powierzchniowego spływu wód opadowych. Między innymi wjazd do szkoły oraz wjazdy na posesje prywatne.”. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowego materiału, a do regulacji wysokościowej należy użyć materiał z rozbiórki. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, należy użyć materiał z rozbiórki. 

Pytanie nr 9

Poz. 22 d.2 kosztorysu „odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, terenów przyległych, naprawa rozbieranych ogrodzeń. – 1 kpl”. W związku z obmiarowym rozliczeniem zadania, prosimy o jednoznaczne określenie poszczególnych robót jakie należy przyjąć do wyceny.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pozycję należy traktować jako ryczałtową, zgodnie Art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane — „oświadczenie kierownika budowy: … **o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w razie korzystania — drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu”.

Pytanie nr 10

Poz. 36 d.5 kosztorysu „montaż geosiatki między warstwą wiążącą a ścieralną –                1 kpl”. W związku z obmiarowym rozliczeniem zadania, prosimy o wskazanie konkretnej ilości m2 geosiatki do ułożenia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć m2=5180
Pytanie nr 11

Poz. 36 d.5 kosztorysu „montaż geosiatki między warstwą wiążącą a ścieralną – 1 kpl”. W związku z tym, iż na projekcie technicznym nie zaznaczono miejsc występowania geosiatki, prosimy o potwierdzenie, że siatkę należy ułożyć na całej szerokości jezdni.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Siatkę należy ułożyć wzdłuż drogi po obu stronach w miejscu poszerzenia nawierzchni. Szerokość siatki 1,0m . zgodnie z rys. 

[image: image1.png]geosiatka na potaczeniu
nawierzchni istniejgcej z
poszerzeniem, pomiedzy
warstwq $cieraling a wigzgcq

m e e B e e S B

) 60cm- |, 40cm- |
przy szerokosci ! "przy szerokosci
poszerzenia 40cm, poszerzenia 40cm,
(szeroko$¢ zmienna) (szeroko$¢ zmienna)





Pytanie nr 12

Poz. 36 d.5 kosztorysu „montaż geosiatki między warstwą wiążącą a ścieralną –                 1 kpl”. Prosimy o dołączenie przekroju normalnego zawierającego wykonanie geosiatki wraz ze wskazaniem kilometraża w jakim występuje.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ułożenie siatki na całym odcinku drogi zgodnie z odp. na pyt. 11

Pytanie nr 13

Poz. 36 d.5 kosztorysu „montaż geosiatki między warstwą wiążącą a ścieralną –                1 kpl”. Prosimy o dołączenie SST wraz z podaniem parametrów geosiatki jaką należy przyjąć do wyceny.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

D-05.03.06. WZMOCNIENIE MIĘDZYWARSTWOWE – GEOSIATKA

Fragment Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczący geosiatki układanej pomiędzy warstwą wiążącą a ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Parametr

Wymaganie minimalne

Uwagi

Rodzaj materiału

Geosiatka z włókien szklanych lub poliestrowych

Przeznaczona do zbrojenia nawierzchni asfaltowych

Powleczenie

Powłoka bitumiczna lub polimerowo-bitumiczna

Kompatybilna z mieszankami mineralno-bitumicznymi

Wytrzymałość na rozciąganie

≥ 50 kN/m w kierunku prostopadłym do osi jezdni

W kierunku równoległym – zgodnie z PN-EN 15381 i kartą techniczną producenta

Wydłużenie przy zerwaniu

≤ 4 %

W kierunku prostopadłym do osi jezdni

Wymiar oczka siatki

ok. 25–40 mm

W obu kierunkach, umożliwiający pełne wniknięcie mieszanki asfaltowej

Szerokość pasa geosiatki

1,0 m

Zgodnie z dokumentacją projektową

Zgodność z normą

PN-EN 15381

Geotekstylia i wyroby pokrewne – nawierzchnie asfaltowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i wbudowania geosiatki pomiędzy warstwą wiążącą a ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych, w celu ograniczenia spękań odbitych oraz wzmocnienia nawierzchni.


1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja ma zastosowanie przy przebudowie drogi powiatowej nr 1893N Sedranki–Babki Oleckie, klasa techniczna Z/D, obciążenie ruchem KR1.


1.3. Zakres robót
Roboty obejmują:
- dostawę geosiatki spełniającej wymagania niniejszej SST,
- przygotowanie podłoża (warstwy wiążącej),
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- ułożenie i zakotwienie geosiatki,
- wykonanie warstwy ścieralnej.


2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Stosowana geosiatka powinna być geosyntetykiem przeznaczonym do zbrojenia nawierzchni asfaltowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15381 „Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane do stosowania w nawierzchniach i warstwach asfaltowych”.


2.2. Rodzaj i konstrukcja
Dopuszcza się zastosowanie:
- geosiatki z włókien szklanych lub poliestrowych,
- o konstrukcji dwukierunkowej (biaxial),
- z powłoką bitumiczną lub polimerowo-bitumiczną, zapewniającą dobrą przyczepność do mieszanek asfaltowych i odporność na temperatury układania.


2.3. Właściwości techniczne geosiatki
Geosiatka powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
- wytrzymałość na rozciąganie: co najmniej 50 kN/m w kierunku prostopadłym do osi jezdni; w kierunku równoległym do osi jezdni – zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych producenta oraz wymaganiami normy PN-EN 15381,
- wydłużenie przy zerwaniu w kierunku prostopadłym do osi jezdni: ≤ 4%,
- oczko siatki o wymiarach charakterystycznych ok. 25–40 mm w obu kierunkach, umożliwiające pełne wniknięcie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- powłoka bitumiczna lub polimerowo-bitumiczna kompatybilna z lepiszczem asfaltowym stosowanym w warstwach nawierzchni, odporna na temperatury układania mieszanek asfaltowych,
- szerokość pasa geosiatki: 1,0 m lub inna, przewidziana w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu wymagań dotyczących zakładów.


2.4. Oznakowanie i dokumenty
Każda dostawa geosiatki powinna posiadać:
- deklarację właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 15381,
- kartę techniczną z podaniem głównych parametrów, w szczególności wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, wymiaru oczek i rodzaju powłoki,
- znakowanie rolek (producent, typ, numer partii, data produkcji, wymiary rolki).


3. SPRZĘT

Do wbudowania geosiatki należy stosować sprzęt umożliwiający prawidłowe przygotowanie podłoża, skropienie emulsją asfaltową oraz rozwijanie i układanie geosiatki bez fałd i uszkodzeń, w szczególności:
- szczotki mechaniczne lub sprężone powietrze do oczyszczenia warstwy wiążącej,
- skrapiarkę do równomiernego rozkładania emulsji asfaltowej,
- urządzenia do rozwijania geosiatki (ramy, prowadnice) lub ręczne układanie z zapewnieniem prostoliniowości,
- walce stalowe i ogumione do zagęszczania mieszanki mineralno-bitumicznej.


4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Geosiatkę należy transportować w rolkach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym i zawilgoceniem.
Rolek nie wolno zginać ani składować w sposób inny niż zalecany przez producenta.
Materiał należy przechowywać na utwardzonym, suchym podłożu, pod zadaszeniem lub w opakowaniu fabrycznym, chroniąc przed działaniem promieni UV i wysokiej temperatury przez dłuższy czas.


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża
Warstwa wiążąca, na której układana będzie geosiatka, powinna być równa, oczyszczona z luźnych ziaren, pyłu, błota, plam oleju i innych zanieczyszczeń. Nierówności przekraczające wymagania SST dla równości warstwy wiążącej należy usunąć poprzez lokalne wyrównanie.


5.2. Skropienie warstwy wiążącej
Przed ułożeniem geosiatki warstwę wiążącą należy skropić emulsją asfaltową w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, tak aby uzyskać ciągły film lepiszcza. Skropienie należy wykonać skrapiarką zapewniającą równomierne rozłożenie emulsji.


5.3. Układanie geosiatki
Geosiatkę należy układać na lekko podsuszonym, ale nadal lepkim filmie emulsji, tak aby zapewnić przyczepność do podłoża. Siatkę rozwija się bez fałd i zmarszczeń, utrzymując równoległość względem osi jezdni.
Zakłady powinny wynosić co najmniej 15–20 cm w kierunku podłużnym oraz co najmniej 20 cm w kierunku poprzecznym.
W rejonach łuków i poszerzeń dopuszcza się docinanie geosiatki przy zachowaniu wymaganych zakładów.
W razie potrzeby geosiatkę mocuje się do podłoża przy pomocy gwoździ, zszywek lub innych elementów mocujących zalecanych przez producenta, tak aby uniemożliwić jej przesuwanie podczas układania warstwy ścieralnej.


5.4. Wykonanie warstwy ścieralnej
Warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych należy układać bezpośrednio na geosiatce, nie dopuszczając do jej zrywania lub przesuwania. Minimalna grubość warstwy ścieralnej nad geosiatką powinna być zgodna z dokumentacją projektową, nie mniejsza niż 4 cm. Ruch technologiczny po geosiatce bez warstwy asfaltu jest niedopuszczalny.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola materiału
Należy sprawdzić zgodność dostarczonej geosiatki z deklaracją właściwości użytkowych i niniejszą SST, w szczególności wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, wymiary oczek oraz rodzaj powłoki. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać wyników badań typu zgodnych z PN-EN 15381.


6.2. Kontrola w trakcie robót
Kontrola obejmuje w szczególności:
- sprawdzenie czystości powierzchni warstwy wiążącej przed skropieniem,
- kontrolę ilości emulsji asfaltowej,
- kontrolę szerokości i poprawności zakładów geosiatki oraz braku fałd i uszkodzeń.


6.3. Kontrola po wbudowaniu
Po ułożeniu warstwy ścieralnej przeprowadza się ocenę wizualną powierzchni (równość, brak spękań i śladów przesunięcia siatki). Pozostałe badania nawierzchni wykonuje się zgodnie z SST dla warstw asfaltowych.


7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²) ułożonej geosiatki zgodnie z dokumentacją projektową, mierzony w rozwinięciu, bez potrącania zakładów.


8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą SST, jeżeli zastosowano geosiatkę spełniającą wymagania punktu 2, zachowano wymagania dotyczące przygotowania podłoża, skropienia i układania oraz uzyskano pozytywne wyniki kontroli jakości.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa za 1 m² ułożonej geosiatki obejmuje w szczególności:
- zakup i dostawę geosiatki wraz z rozładunkiem,
- składowanie i zabezpieczenie materiału na budowie,
- przygotowanie podłoża,
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- ułożenie, zakotwienie i docięcie geosiatki,
- wykonanie niezbędnej kontroli jakości robót.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane do stosowania w nawierzchniach i warstwach asfaltowych.
- PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki – Terminy i definicje.
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla warstw asfaltowych obowiązujące na danej inwestycji.

Pytanie nr 14

Poz. 5 d.2 kosztorysu „Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, pielęgnacja drzew, wycinka krzaków, przycinanie gałęzi”. Prosimy o dołączenie SST lub wskazanie sposobu wykonania zabezpieczenia drzew. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – ZABEZPIECZENIE DRZEW ORAZ PRZYCINKA GAŁĘZI W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT

1. WSTĘP

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) określa zasady ochrony, zabezpieczenia oraz pielęgnacji drzew w obszarze prowadzenia robót budowlanych, a także zasady wykonywania przycinki gałęzi kolidujących z wykonywanymi robotami oraz znajdujących się w skrajni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.

2. ZAKRES STOSOWANIA

SST obowiązuje na terenie prowadzenia inwestycji drogowej i dotyczy wszystkich drzew pozostających w kolizji lub zlokalizowanych w bezpośredniej strefie prowadzenia robót. Dotyczy zarówno zabezpieczenia systemu korzeniowego, pni, jak również przycinki gałęzi.

3. PODSTAWY PRAWNE I STANDARDY

- Standardy pielęgnacji drzew (IBL, GDOŚ, literatura arborystyczna)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Część ZIELEŃ
- Europejski Standard Arborystyczny (ETW)
- PN-ISO 11277 – ochrona gleby


4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

4.1. Zabezpieczenie strefy korzeniowej

- wyznaczyć strefę ochronną wokół pnia drzewa (minimalnie do rzutu korony, o ile warunki terenowe pozwalają),
- zakazać składowania materiałów, parkowania maszyn oraz wykonywania wykopów w strefie ochronnej,
- w przypadku ruchu pojazdów w pobliżu drzew stosować płyty drogowe lub maty chroniące przed zagęszczeniem gruntu.

4.2. Zabezpieczenie pni drzew

- pień należy owinąć matami kokosowymi lub deskowaniem, wysokość min. 1,8 m,
- zabezpieczenie musi chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzęt.

4.3. Ochrona korony drzew

- dopuszcza się wyłącznie cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie gałęzi kolidujących technologicznie,
- zakazuje się ogławiania oraz skracania konarów bez uzasadnienia arborystycznego.

5. ZASADY PRZYCINKI GAŁĘZI KOLIDUJĄCYCH Z ROBOTAMI

5.1. Zakres przycinki

Przycinanie gałęzi należy wykonać w następujących przypadkach:
- gałęzie wchodzą w skrajnię jezdni (min. 4,5 m nad nawierzchnią),
- gałęzie wchodzą w skrajnię chodnika (min. 2,5 m),
- gałęzie wchodzą w skrajnię ścieżki rowerowej (min. 2,5 m),
- gałęzie utrudniają pracę maszyn lub zagrażają bezpieczeństwu.

5.2. Standardy wykonywania cięć

- cięcia wykonywać wyłącznie ostrym narzędziem, zapewniając gładką krawędź cięcia,
- cięcie wykonywać na obrączce – nie wolno pozostawiać kołków ani ciąć wewnątrz obrączki,
- konary powyżej 6 cm średnicy ciąć metodą trójcięcia, aby zapobiec wyłamaniu i uszkodzeniu pnia,
- nie usuwać więcej niż 20–25% korony drzewa w jednym sezonie wegetacyjnym,
- rany po cięciach nie wymagają zabezpieczenia preparatami, chyba że nadzór arborystyczny wskaże inaczej.

5.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawcy

Przycinanie gałęzi musi być wykonywane przez osoby posiadające doświadczenie w pielęgnacji drzew. W przypadku większych gałęzi zaleca się udział arborysty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną drzew,
- po zakończeniu zabezpieczeń i przycinki nadzór inwestorski dokonuje odbioru,
- uszkodzenia mechaniczne drzew podlegają zgłoszeniu i kompensacji.

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli:
- wykonano zabezpieczenia zgodnie z SST,
- przycinka gałęzi została przeprowadzona zgodnie ze standardami arborystycznymi,
- nie wystąpiły uszkodzenia drzew.

Pytanie nr 15

Prosimy o dołączenie decyzji środowiskowej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pytanie nr 16

Poz. 111 d.23 kosztorysu „Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów szt. 84”. Prosimy o dołączenie SST oraz wskazanie wymagań dla sadzonek drzew.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – Zieleń: sadzenie drzew i krzewów, zgodna z:

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część „Zieleń”,

· Normą PN-87/R-67023 „Materiał szkółkarski – drzewa i krzewy ozdobne”,

· Wytycznymi pielęgnacji i sadzenia drzew Instytutu Badawczego Leśnictwa / GDOŚ.



2. Wymagania dla sadzonek drzew (formy naturalne)

Dla pozycji „Sadzenie drzew liściastych form naturalnych” należy przyjąć:

2.1. Parametry materiału roślinnego

· gatunki zgodne z dokumentacją projektową,

· wysokość sadzonki: min. 200–300 cm,

· obwód pnia na wys. 1 m: min. 8–12 cm,

· forma: naturalna, nie formowana,

· korona: dobrze wykształcona, bez uszkodzeń i deformacji,

· system korzeniowy:
· bryła korzeniowa w balocie lub pojemniku, stabilna, nienaruszona,

· bez oznak przesuszenia, chorób i szkodników,

· materiał szkółkarski musi odpowiadać wymaganiom kwalifikowanego materiału sadzeniowego.



2.2. Wymagania dotyczące sadzenia

· Wykop dołka zgodnie z kosztorysem:
średnica i głębokość 0,7 m, z pełną zaprawą żyzną.

· Zachować poziom sadzenia: szyjka korzeniowa na poziomie terenu.

· Po posadzeniu wykonać:

· podbicie korzeni glebą,

· misę podlewową,

· obfite podlanie,

· palikowanie 1–2 palikami, w zależności od wysokości drzewa.

· Jako paliki stosować drewno impregnowane, min. Ø 6–8 cm.

· Pasek mocujący: elastyczny, szeroki, nie uszkadzający kory.



2.3. Wymagania jakościowe i pielęgnacyjne

· Drzewo ma być zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych,

· Po wykonaniu nasadzeń wykonawca zapewnia:

· podlewanie,

· ewentualne uzupełnienie palikowania,

· kontrolę stabilności bryły,

· wymianę drzew nieprzyjętych w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe.
Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy.
Pytanie nr 19

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 01.12.2025 ponawiamy prośbę o dołączenie przekrojów poprzecznych oraz tabel robót ziemnych   i wyrównania. Rysunki od P-1 do P-11 są przekrojami normalnymi, nie poprzecznymi. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Załącznik przekroje poprzeczne , tabeli robót ziemnych zamawiający nie posiada- do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru. 

Pytanie nr 20

Zgodnie z SST D-04.04.00, Tablica 1, pkt 12 – minimalna zawartość ziaren łamanych powinna wynosić 80%. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy                        z kruszywa łamanego na poszerzeniach, zjazdach, zatokach autobusowych                            i chodnikach należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, C50/30.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy stosować mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, C50/30.

Pytanie nr 22

Poz. 27 d.4 kosztorysu „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą - warstwa wyrównawcza z pozyskanego destruktu z dodatkiem lepiszcza lub warstwą wiążącą betonu asfaltowego AC16 o zmiennej grubości (w miejscach kolein i zadoleń) - 10% powierzchni, skropienie nawierzchni emulsją”. 

a) Prosimy o dołączenie SST na wykonanie warstwy wyrównawczej.

b) Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie pozycji należy ująć koszt wykonania w całości wyrównania z destruktu pozyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej z dodatkiem lepiszcza, a jeżeli w części należy wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanki z wytwórni prosimy o wskazanie ilości.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć wyrównanie z destruktu pozyskanego z istniejącej nawierzchni.

SST – MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA Z RECYKLINGU NA ZIMNO (MMA‑R)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wytwarzania i wbudowania mieszanki mineralno‑asfaltowej z recyklingu na zimno (MMA‑R), wykonanej z destruktu asfaltowego (RAP) z dodatkiem emulsji asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania
Mieszankę MMA‑R stosuje się do wykonywania warstw wyrównawczych oraz warstw podbudowy pomocniczej w technologii recyklingu na zimno.

1.3. Zakres robót
• pozyskanie i przygotowanie destruktu asfaltowego,
• dozowanie emulsji asfaltowej,
• mieszanie składników na zimno,
• rozkładanie mieszanki,
• profilowanie i zagęszczanie,
• pielęgnacja warstwy przed ułożeniem kolejnej warstwy konstrukcyjnej.

2. MATERIAŁY

2.1. Destrukt asfaltowy (RAP)
• pochodzi z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• frakcja 0–16 mm lub 0–22 mm (zgodnie z uzyskaną strukturą),
• bez zanieczyszczeń mineralnych i organicznych,
• składowany w sposób zapobiegający segregacji ziaren.

2.2. Emulsja asfaltowa
• zalecana: emulsja kationowa C60B3 lub C65B3,
• zawartość asfaltu w emulsji: 60–65%,
• ilość dozowania: 3–5% m/m destruktu (doprecyzować po próbie technologicznej).

2.3. Woda
Dodawana tylko w razie konieczności, w celu uzyskania właściwej urabialności mieszanki.

2.4. Wypełniacz mineralny (opcjonalnie)
Stosowany w ilości do 1–2% w celu poprawy właściwości reologicznych mieszanki.

3. SPRZĘT

• skrapiarka do emulsji,
• równiarka lub układarka do rozkładania mieszanki,
• recykler lub mieszarka mobilna (opcjonalnie),
• walce stalowe i ogumione do zagęszczenia.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Przygotowanie podłoża
• oczyścić podłoże z luźnego materiału i zanieczyszczeń,
• w razie potrzeby wykonać skropienie wstępne emulsją: 0,3–0,6 kg/m².

4.2. Wytwarzanie mieszanki MMA‑R
Metoda A – mieszanie w miejscu wbudowania (in situ):
• destrukt rozłożyć równomiernie,
• nanieść emulsję w ustalonej dawce,
• wymieszać recyklerem lub równiarką do uzyskania jednorodnej struktury.

Metoda B – wytwarzanie mieszanki w wytwórni (in‑plant):
• destrukt i emulsję miesza się mechanicznie,
• gotową mieszankę transportuje i rozkłada układarką.

4.3. Rozkładanie mieszanki
• mieszankę rozkłada się równiarką lub układarką,
• grubość warstwy po zagęszczeniu: 1–5 cm.

4.4. Zagęszczanie
• stosować walce stalowe i ogumione,
• zagęszczać do uzyskania stabilnej i jednorodnej powierzchni bez śladów ugniatania.

4.5. Zasady technologiczne
• MMA‑R nie wymaga pielęgnacji mokrej,
• przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni mieszanka musi osiągnąć odpowiednią spoistość.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

• uziarnienie destruktu,
• dawka emulsji,
• jednorodność mieszanki,
• równość podłużna i poprzeczna,
• stopień zagęszczenia warstwy.

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli:
• warstwa jest równa i stabilna,
• nie występują miejsca luźne ani rozsegregowane,
• grubość oraz zagęszczenie odpowiadają dokumentacji projektowej.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:
• pozyskanie i transport destruktu,
• dostawę emulsji asfaltowej,
• wytworzenie mieszanki MMA‑R,
• jej rozłożenie, profilowanie i zagęszczenie,
• korekty i uzupełnienia niezbędne do uzyskania wymaganej równości.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

• WT‑2 Nawierzchnie asfaltowe,
• PN‑EN 13108‑8: Mieszanki asfaltowe – wymagania dla mieszanek z recyklingu,
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni,
• instrukcje IBDiM dotyczące recyklingu na zimno.

Pytanie nr 23

Prosimy o dołączenie szczegółów wykonania ław betonowych pod krawężniki                       i obrzeża.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

[image: image2.png]LTt





[image: image3.png]$ciana oporowa typu L

\\ poszerzenie

wysokos$¢ Sciany Jozdni
oporowej dostosowa¢ do (szer.
istniejgcej skarpy _ chodnik z kostki bruk.-bet. __ zmienna) _ _

2%





Pytanie nr 24

Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.2 „Projektuje się montaż 2 nowych wiat przystankowych o wymiarach 0,8mx3m”. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej: poz. 104 d. 21 „dostawa i Montaż wiat przystankowych prefabrykowanych szkieletowych, konstrukcja wiat na wzór istniejących. – 1 kpl”. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić zakup i montaż jednej wiaty przystankowej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć zakup i montaż 2 nowych wiat, oraz demontaż i ponowny montaż 1 wiaty istniejącej.

Pytanie nr 25

Prosimy o określenie rodzaju wypełnienia ścian bocznych i dachu wiaty oraz określenie grubości tych materiałów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ściany – poliwęglan grubość od 6 mm do 10 mm.
Pytanie nr 26

Zwracamy się z pytaniem, czy ławka będąca na wyposażeniu wiaty z drzewa iglastego spełni wymogi Zamawiającego?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, spełni wymogi Zamawiającego.
Pytanie nr 27

Zwracamy się z pytaniem, czy znak D-15 należy ująć jako wyposażenie wiaty?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

D-15 ująć jako znak pionowy na rurze zgodnie z SOR.
Pytanie nr 28

Zwracamy się z prośbą o akceptację tolerancji wymiarów wiaty o +/- 5 %.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający opiniuje pozytywnie w/w prośbę.
Pytanie nr 29

Poz. 103 d.20 kosztorysu „przejście wyniesione dla pieszych. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej , układane na betonie o gr. 20cm. Ułożenie symbolu skarpy z kolorowej kostki zgodnie z rysunkiem technicznym z zastosowaniem obowiązujących standardów dostępności na terenie Gminy Olecko,             ( min. zastosowanie kostek integracyjnych)”. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie symbolu skarpy poprzez malowanie farbą w technologii cienkowarstwowej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przejście wyniesione w kolorze grafit, symbol skarpy na przejściu z kostki w kolorze żółtym dodatkowo malowany na biało- cienkowarstwowo.

Pytanie nr 30

Zwracamy się z prośbą o ponowne załączenie Arkusza nr 1 oraz Arkusza nr 2 stałej organizacji ruchu ponieważ pliki albo są ucięte, albo puste. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu.
Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej studni dla włazów kanałowych nie należy ujmować kosztów zakupu nowych elementów typu żeliwny właz, pokrywa betonowa.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć prefabrykowane pierścienie regulujące. W przypadku uszkodzenia włazów -Wykonawca swoim staraniem zorganizuje nowe włazy od właściciela/gestora sieci. W wycenie należy uwzględnić koszty wymiany.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej studzienek telekomunikacyjnych nie należy ujmować kosztów zakupu nowych elementów typu pokrywa betonowa. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca swoim staraniem zorganizuje nowe włazy od właściciela/gestora sieci.     W wycenie należy uwzględnić koszty wymiany.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej zasuw wodociągowych i gazowych nie należy ujmować kosztów zakupu nowych elementów typu skrzynka wodociągowa lub gazowa.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W przypadku uszkodzenia włazów, skrzynek, zasuw -Wykonawca swoim staraniem zorganizuje nowe włazy od właściciela/gestora sieci. W wycenie należy uwzględnić koszty wymiany.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych z polipropylenu (PP)                o klasie sztywności obwodowej SN8 do wykonania kanalizacji deszczowej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.
Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych PVC o klasie sztywności obwodowej SN8 zamiast PVC SN16 do wykonania kanalizacji deszczowej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.
Pytanie nr 36

Prosimy o podanie parametrów technicznych elementów żeliwnych kanalizacji deszczowej (właz, wpust): typ wpustu (jezdniowy, krawężnikowo-jezdniowy), rodzaj żeliwa, wysokość korpusu, sposób zabezpieczenia włazu itp.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zadanie nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie jezdni w miejscach występowania krawężników należy wykonać na podobieństwo istniejącego odwodnienia (z korytek półokrągłych betonowych- przy krawędzi jezdni, następnie połączoną rurą PVC 160 aż do obrukowanego wylotu na skarpie), Obruk na skarpie wykonać do spodu skarpy, dna rowu. 

zgodnie z rys. 

[image: image4.png]KORYTKO SCIEKOWE PRZEKROJE

<o
|

@ |

|

|

rua PVC 160 SM1S 1

korytko Sciekowe
60x30x15 na fawie betonowe]

| koryteo sciekowe 6030x15em__
lawa belonowa C12/15 2 oporem

warstwa scieraina z betonu asfaltowego AC11 S50170 gr. 4 cm
Warstwa wyrownawczo-wiaZaca Z beton asfaliowego ACT6 SS0/70 gr. 5 om
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

Istniejace podioze gruntowe doprowadzic do nosnosci G1





Pytanie nr 37

W związku z pozycją przedmiaru 89 d.17: „Odwodnienie drogi, montaż rur PVC 160 SN16 pod nawierzchnią chodników, połączenie z korytkami betonowymi zgodnie z rysunkiem technicznym, obrukowanie wylotu kamieniem polnym na podbudowie betonowej 20 cm”, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że rury PVC 160 mają zostać podłączone do betonowych studzienek wpustowych DN500.
Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych, podanie parametrów technicznych tych studzienek, w szczególności: wysokości studni i osadnika, rodzaju zwieńczenia oraz pozostałych wymagań technicznych.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. na pyt. Nr 36

Pytanie nr 38

W związku z pozycją przedmiaru 89 d.17: „Odwodnienie drogi, montaż rur PVC 160 SN16 pod nawierzchnią chodników, połączenie z korytkami betonowymi zgodnie z rysunkiem technicznym, obrukowanie wylotu kamieniem polnym na podbudowie betonowej 20 cm”, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy rury PVC 160 należy podłączyć do betonowych studzienek wpustowych DN500.
Jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółu połączenia korytek ściekowych z rurą PVC 160 wraz z opisem technicznym, gdyż załączona dokumentacja nie zawiera wystarczających informacji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. na pyt. Nr 36

Pytanie nr 39

W związku z niezbędnym demontażem studzienek wpustowych, przykanalików oraz istniejących wylotów/studni, których przykłady przedstawiono na poniższym fragmencie PZT oraz wycinku z geoportalu, zwracamy się z prośbą o dodanie brakującej pozycji kosztorysowej do wyceny.

[image: image5.png]



[image: image6.png]



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przy wycenie pozycji dotyczących wykonania nowych przepustów (korytka betonowe plus rury pvc 160) należy ująć również rozbiórkę istniejących urządzeń odwadniających.

Pytanie nr 40

W związku z pozycją przedmiaru 93 d.18.1: „Wymiana studni rewizyjnych na przepustach drogowych, studnie żelbetowe o śr. 1200 mm, z pokrywą betonową typ ciężki, właz żeliwny D400”, zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych studni DN1200, w szczególności: wysokości studni i osadnika, rodzaju zwieńczenia oraz pozostałych wymagań technicznych.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Parametry tożsame z istniejącymi. 

Wysokość studni i inne parametry zgodnie z rysunkami w załączeniu.
Pytanie nr 41

W związku z przewidzianym odwodnieniem liniowym, widocznym na poniższym fragmencie PZT, zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej dotyczących tego odwodnienia oraz o podanie parametrów technicznych niezbędnych do rzetelnej wyceny.
[image: image7.png]



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przeznaczenie: montaż systemów odprowadzania wody w obszarach komunikacyjnych, placach postojowych, utwardzonych nawierzchniach, przy budynkach mieszkalnych, dojazdach do nieruchomości oraz na tarasach. Doskonale sprawdza się również przy obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych, stacjach paliw, centrach logistycznych oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest profesjonalne odwodnienie powierzchni o dużym natężeniu ruchu.

Komponenty zestawu: betonowe korytko wyposażone w żeliwny ruszt
· ➡️Marka: Vodaland

· ➡️Materiał rusztu: żeliwo

· ➡️Średnica hydrauliczna: DN 100

· ➡️Wymiar długości: 1000 mm (1 metr)

· ➡️Wymiar szerokości: 160 mm (16 centymetrów)

· ➡️Wymiar wysokości: 160 mm (16 centymetrów)

· ➡️Kategoria wytrzymałościowa: D400

⚠️ WAŻNE INFORMACJE

UWAGA: Wymiary mogą się różnić o ±5mm w zależności od  technologii produkcji.

[image: image8.jpg]



▶️System Odwodnienia z żeliwnym rusztem to zaawansowane rozwiązanie do liniowego odwadniania, które doskonale radzi sobie z odprowadzaniem wody opadowej z różnorodnych powierzchni. Idealnie sprawdza się na jezdniach, parkingach, w ogrodach, przy podjazdach, garażach oraz na rozległych terenach utwardzonych.

▶️Konstrukcja i materiały: Korytka wyprodukowane z betonu najwyższej jakości, wzmocnione wbudowaną ramą stalową. Połączenie to gwarantuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również wyjątkową odporność na czynniki chemiczne.

▶️Nośność i trwałość: Wytrzymałość klasy D400 pozwala na bezpieczne użytkowanie pod obciążeniem pojazdów ciężarowych i maszyn przemysłowych.

▶️Montaż i funkcjonalność: System Odwodnienia wyróżnia się prostotą i szybkością instalacji. Zakończenia kanałów zabezpiecza się specjalnymi zaślepkami. Żeliwne pokrywy mocowane są za pomocą łączników wykonanych ze stali ocynkowanej, co zapewnia długotrwałą odporność na korozję.

▶️Efektywność hydrauliczna: Gładkie wnętrze elementów zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej prędkości przepływu, eliminując ryzyko zastojów wodnych.

Pytanie nr 42

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych, o ile Zamawiający takimi dysponuje. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje odrębną dokumentacją badań geotechnicznych.
Pytanie nr 43

Czy w pozycji nr 114 d.24 przedmiaru robót „przestawienie hydrantu”, należy przewidzieć wymianę trójnika, zasuwy, króćca dwukołnierzowego, kolana stopowego oraz hydrantu na nowe elementy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK, dodatkowo należy przewidzieć dołożenie rury w celu przestawienia hydrantu poza chodnik.
Pytanie nr 44

Czy Zamawiający będzie wymagać badania wydajnościowe hydrantów, po ich wymianie/przestawieniu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.
Pytanie nr 45

W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia zwracamy się z prośbą                      o rozbicie pozycji przedmiaru wraz z podaniem ilości 85 d.16: „Regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanałów technologicznych, instalacji telekomunikacyjnej, studni SK1 i SK2, sieci wodociągowej i gazowej wraz z wymianą włazów na nowe”, z uwagi na istotnie odmienne koszty regulacji i wymiany poszczególnych elementów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Rozliczenie jest ryczałtowe a nie kosztorysowe.

Do wyceny należy przyjąć prefabrykowane pierścienie regulujące, w przypadku uszkodzenia włazów Wykonawca swoim staraniem zorganizuje nowe włazy od właściciela/gestora sieci.

Włazy kanałów technologicznych  i studni tp- 5 szt.

Włazy żeliwne fi 600 D400 kanalizacji deszczowej i sanitarnej- 5 szt.

Skrzynki wodociągowe 4 szt.

Pytanie nr 46

W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia zwracamy się z prośbą o rozbicie pozycji przedmiaru wraz z podaniem ilości 89 d.17: „Odwodnienie drogi, montaż rur PVC 160 SN16 pod nawierzchnią chodników, połączenie z korytkami betonowymi zgodnie z rysunkiem technicznym, obrukowanie wylotu kamieniem polnym na podbudowie betonowej 20 cm”, ze względu na istotnie różne ilości i koszty poszczególnych składowych tej pozycji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Rozliczenie jest ryczałtowe a nie kosztorysowe.

Do wyceny pozycji należy przyjąć:

- montaż rur PVC 160 SN16 pod nawierzchnią chodników, połączenie z korytkami betonowymi zgodnie z rysunkiem technicznym – 165m
- obrukowanie wylotu kamieniem polnym na podbudowie betonowej 20 cm- 65m2 
Pytanie nr 47

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje                 i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 48

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 49

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie jest, ale posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane .
Pytanie nr 50

Zgodnie z przekrojem normalnym grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na wyspie dzielącej z kostki betonowej wynosi 15 cm. Natomiast w przedmiarze robót ww. warstwa ma grubość 20 cm. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przyjąć zgodnie z projektem.
Pytanie nr 51

Zgodnie z przekrojem normalnym nawierzchnia wyspy dzielącej powinna zostać wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm. Natomiast wg przedmiaru robót ww. pozycja powinna zostać wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przyjąć zgodnie z projektem. 

Pytanie nr 52

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST na wykonanie ścianek oporowych. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – ŚCIANKI OPOROWE TYPU „L”

(z prefabrykatów żelbetowych o zmiennej wysokości)**



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, posadowienia i odbioru prefabrykowanych ścianek oporowych typu „L”, stosowanych w celu zabezpieczenia i stabilizacji skarp oraz różnic wysokości terenu w pasie drogowym.

1.2. Zakres stosowania

SST stosuje się przy robotach drogowych, w których występuje konieczność zabezpieczenia nasypów, skarp, miejsc obniżonych oraz różnic poziomów między korpusem drogi a terenem przyległym.

1.3. Zakres robót

Roboty obejmują:

· dostawę i montaż ścianek oporowych prefabrykowanych typu „L”,

· wykonanie podbudowy pod prefabrykaty,

· ustawienie, wypoziomowanie i stabilizację elementów,

· wykonanie zasypki i zagęszczenia gruntu za ścianką,

· wykończenie terenu i skarp.



2. MATERIAŁY

2.1. Prefabrykowane ścianki oporowe typu „L”

Prefabrykaty muszą spełniać następujące wymagania:

· beton klasy min. C30/37,

· stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 1992,

· elementy mrozoodporne i odporne na działanie soli,

· wykończenie powierzchni: gładkie lub fakturowane, zgodnie z projektem.

2.2. Zmienna wysokość ścianek

Należy stosować różne wysokości prefabrykatów, odpowiednio dobrane do istniejącej różnicy wysokości terenu:

· ścianki H = 0,50 m – 1,00 m → strefy niskiej skarpy,

· ścianki H = 1,00 m – 2,00 m → skarpy średniej wysokości,

· ścianki H = powyżej 2,00 m → skarpy wysokie 

Każdy element musi być dobrany tak, aby:

· zachować stateczność na przewrócenie, przesunięcie i nośność podłoża,

· nie doprowadzić do przeciążenia gruntu za ścianką,

· spełniać minimalne wymagania producenta.

2.3. Podsypka i podłoże

· warstwa podkładowa: 10–20 cm kruszywo 0/31,5 lub 0/63, zagęszczone do IS ≥ 1,00,

· opcjonalnie: podsypka cementowo-piaskowa 1–3%, gdy wymagane jest pełne poziomowanie.

2.4. Materiał zasypowy

Zasypkę wykonuje się z:

· gruntu niespoistego, przepuszczalnego,

· kruszywa 0/31,5 lub 0/63 na pierwsze 30–50 cm za ścianką,

· warstwami 20–30 cm, zagęszczanymi do ID ≥ 0,95.



3. SPRZĘT

· koparka do wykonania wykopu i posadowienia,

· zagęszczarki płytowe i walce wibracyjne,

· niwelator laserowy do ustawienia prefabrykatów,

· dźwig lub HDS do podnoszenia i montażu elementów.



4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Roboty przygotowawcze

· wyznaczyć oś ścianki,

· wytyczyć wysokość posadowienia zgodnie z dokumentacją,

· usunąć humus oraz materiały nienośne.

4.2. Wykop i przygotowanie podłoża

· wykop wykonać zgodnie z wymiarami projektowymi,

· podłoże naturalne należy zagęścić do IS ≥ 1,00,

· wykonać warstwę podkładową z kruszywa 10–20 cm.

4.3. Montaż prefabrykatów

· ustawić prefabrykaty na wypoziomowanej podbudowie,

· kotwienie zgodnie z zaleceniem producenta (o ile występuje),

· elementy łączyć na styk lub z dylatacją 5–10 mm,

· kontrolować pion i poziom każdego elementu.

4.4. Zasypka za ścianką

· zasypkę prowadzić warstwami od strony najniższej,

· pierwszą warstwę wykonać kruszywem przepuszczalnym,

· zagęszczać warstwami do ID ≥ 0,95,

· nie dopuścić do napierania gruntu na ściankę przed związaniem podłoża.

4.5. Wykończenie

· ukształtować teren zgodnie z projektem,

· wykonać humusowanie, trawniki lub okładziny skarpowe.



5. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola obejmuje:

· zgodność wymiarów i wysokości elementów z dokumentacją,

· klasę betonu i certyfikaty producenta,

· równość i pionowość ustawienia ścianek,

· zagęszczenie podłoża i zasypki,

· brak uszkodzeń prefabrykatów.



6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, gdy:

· wszystkie elementy mają odpowiednie wysokości dopasowane do terenu,

· ścianki są stabilne, prawidłowo wypoziomowane i wypionowane,

· zasypka jest zagęszczona zgodnie z wymaganiami,

· powierzchnie prefabrykatów nie posiadają pęknięć ani uszkodzeń.



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

· dostawę prefabrykatów o różnych wysokościach,

· wykonanie wykopów i podłoża,

· montaż elementów,

· zasypanie i zagęszczenie,

· wykończenie terenu.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE

· PN-EN 1992 – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

· WT-4 – Podbudowy i konstrukcje pomocnicze z kruszyw,

· Katalog Prefabrykowanych Ścianek Oporowych producenta (np. Betard, Jadar, Wiplast),

· Wytyczne dotyczące stateczności skarp w budownictwie drogowym (IBDiM).

Pytanie nr 53

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST dot. wykonania poz. 66d.11 „Warstwa gruntu rodzimego doprowadzona do nośności G1, gr. 20 cm”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – Warstwa gruntu doprowadzona do nośności G1, grubość 20 cm

(z wymianą gruntu lub stabilizacją cementem)**



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy gruntu o grubości 20 cm, doprowadzonej do kategorii nośności G1, poprzez:

· wymianę gruntu nienośnego na odpowiedni grunt niespoisty lub kruszywo,
lub alternatywnie:

· stabilizację cementem gruntu istniejącego, o ile jego parametry pozwalają na uzyskanie wymaganej nośności.

1.2. Zakres stosowania

SST stosuje się w robotach drogowych, w miejscach gdzie grunt rodzimy nie spełnia wymagań nośności pod konstrukcję nawierzchni i wymaga doprowadzenia do kategorii G1 w myśl WT-4 IBDiM / MOP–GDDKiA.

1.3. Zakres robót

· rozpoznanie i ocena podłoża,

· usunięcie lub rozluźnienie gruntu nienośnego,

· wykonanie warstwy 20 cm z gruntu lub kruszywa spełniającego G1,
lub

· stabilizacja gruntu istniejącego cementem,

· zagęszczenie do wymaganych parametrów,

· kontrola nośności.



2. MATERIAŁY

2.1. Grunt do wymiany (opcjonalnie kruszywo)

Dopuszcza się zastosowanie:

· gruntu niespoistego: piaski, pospółki, żwiry,

· kruszyw naturalnych lub łamanych 0/31,5, 0/63,
o parametrach pozwalających po zagęszczeniu na uzyskanie kategorii G1.

Materiał nie może zawierać:

· frakcji spoistej powyżej 12%,

· zanieczyszczeń organicznych, humusu.

2.2. Cement (dla stabilizacji)

· cement CEM I 32,5R lub 42,5R,

· ilość cementu: 2–4% m/m gruntu (do ustalenia próbą technologii).

2.3. Woda do stabilizacji

Czysta, zgodna z PN-EN 1008, stosowana w celu uzyskania wilgotności optymalnej do zagęszczania.



3. SPRZĘT

· koparka, spycharka, równiarka,

· walce stalowe i ogumione,

· mieszarki lub stabilizatory (w przypadku stabilizacji),

· płyty dynamiczne lub lekki sprzęt VSS do pomiarów nośności.



4. WYKONANIE ROBÓT



4.1. Wariant A – wymiana gruntu (technologia podstawowa)

4.1.1. Usunięcie gruntu nienośnego

· usunąć grunt słaby na głębokość umożliwiającą wykonanie warstwy 20 cm gruntu G1,

· podłoże pod wymianą zagęścić do IS ≥ 1,0.

4.1.2. Wbudowanie warstwy G1, gr. 20 cm

· rozłożyć materiał warstwą o grubości ≤ 20 cm (przed zagęszczeniem),

· zagęszczać walcami do uzyskania:

· ID ≥ 0,80,

· Evd ≥ 45 MPa,

· lub wymagania zamienne wg WT-4 G1.

4.1.3. Profilowanie

· warstwa musi być równa, stabilna, bez zapadnięć i rozsegregowania.



4.2. Wariant B – stabilizacja cementem (technologia alternatywna)

4.2.1. Warunki stosowania

Stabilizacja jest dopuszczalna pod warunkiem, że:

· grunt lokalny jest podatny na stabilizację (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły),

· wilgotność i struktura pozwalają na osiągnięcie parametrów G1,

· nie występują grunty organiczne, torfy ani muły.

4.2.2. Wykonanie stabilizacji

· rozluźnić warstwę gruntu 20–25 cm,

· równomiernie rozrzucić cement w ilości 2–4%,

· wymieszać grunt stabilizatorem lub mieszarką,

· doprowadzić do wilgotności optymalnej,

· zagęścić warstwę do:

· Evd ≥ 45 MPa,

· ID ≥ 0,80,

· brak odkształceń plastycznych.

4.2.3. Dojrzewanie stabilizacji

· pozostawić warstwę na 24–48 h przed dalszymi robotami,

· chronić przed wysychaniem i wodą opadową (opcjonalnie geowłókniną).



5. KONTROLA JAKOŚCI

5.1. Badania w trakcie robót

· kontrola uziarnienia materiału,

· sprawdzenie wilgotności,

· zagęszczenie warstw (płyta dynamiczna, lekkie VSS).

5.2. Wymagania końcowe

Warstwa musi spełniać wymagania kategorii nośności G1:

Parametr

Wymaganie (G1)

Moduł odkształcenia Evd

≥ 45 MPa
ID wskaźnik zagęszczenia

≥ 0,80
Brak trwałych odkształceń

wymagane



6. ODBIÓR ROBÓT

Warstwa zostaje odebrana, jeżeli:

· osiągnięto parametry G1,

· grubość warstwy min. 20 cm,

· stabilizacja (jeśli zastosowana) jest jednorodna,

· brak nierówności i uszkodzeń.



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

· usunięcie gruntu nienośnego,

· dostarczenie i wbudowanie gruntu spełniającego G1
lub
· wykonanie stabilizacji cementem,

· zagęszczenie, profilowanie, badania kontrolne.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE

· WT-4 GDDKiA – Podłoże i podbudowy z gruntu i kruszyw,

· PN-S-02205,

Specyfikacje techniczne IBDiM dot. stabilizacji cementem.
Pytanie nr 54

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST dot. wykonania odwodnienia drogi. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – ODWODNIENIE DROGI ZE SPŁYWEM POWIERZCHNIOWYM

Z UDROŻNIENIEM ROWÓW I WYMIANĄ URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH**



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie odwodnienia drogi opartego na spływie powierzchniowym do istniejących rowów przydrożnych, wraz z robotami mającymi na celu przywrócenie lub poprawę drożności systemu, w tym:

· odmulenie i udrożnienie rowów,

· profilowanie skarp i dna z nadaniem właściwych spadków,

· udrożnienie istniejących przepustów,

· wymianę uszkodzonych lub zużytych urządzeń odwadniających na parametry nie gorsze niż istniejące,

· utrzymanie dotychczasowego kierunku i sposobu spływu wód.

1.2. Zakres stosowania

SST stosuje się przy robotach drogowych, w których odwodnienie pozostaje bez przebudowy, a prace dotyczą głównie odtworzenia sprawności hydraulicznej oraz wymiany zużytych elementów.

1.3. Zakres robót

Zakres obejmuje:

· odmulenie i udrożnienie rowów przydrożnych,

· ścięcie skarp i usunięcie roślinności,

· profilowanie dna rowu i nadanie spadków zgodnych z ukierunkowaniem spływu,

· udrożnienie i czyszczenie przepustów pod drogą i pod zjazdami,

· wymianę uszkodzonych urządzeń odwadniających na elementy o parametrach nie gorszych niż istniejące, w szczególności:

· przepusty pod koroną drogi,

· przepusty pod zjazdami,

· studnie rewizyjne, studnie rozprężne,

· wloty/wyloty prefabrykowane,

· odtworzenie umocnień i wykończenie rowów.



2. MATERIAŁY

2.1. Materiały ziemne

· grunty rodzime podlewające rowy,

· humus do późniejszego odtworzenia skarp (jeżeli wymagane).

2.2. Elementy urządzeń odwadniających

W przypadku wymiany elementów stosować:

Przepusty pod koroną drogi:

· rury betonowe, żelbetowe, PEHD lub PP,

· średnica nie mniejsza niż istniejąca,

· klasy obciążenia co najmniej równoważne istniejącym.

Przepusty pod zjazdami:

· rury o minimalnej średnicy Ø 400–600 mm (zgodnie z istniejącymi),

· materiał jak wyżej,

· wloty i wyloty prefabrykowane lub betonowe.

Studnie rewizyjne i wlotowe:

· prefabrykowane kręgi betonowe,

· kominy teleskopowe,

· włazy lub kratki o klasie obciążenia dostosowanej do lokalizacji.



3. SPRZĘT

· koparki podsiębierne i kołowe,

· równiarki, spycharki,

· sprzęt ręczny do udrożnienia małych przekrojów,

· pompy lub myjki ciśnieniowe do przepustów,

· zagęszczarki i walce do umocnień.



4. WYKONANIE ROBÓT



4.1. Odmulenie i udrożnienie rowów

4.1.1. Oczyszczenie rowów

· remove roślinność, krzewy, samosiewy,

· oczyścić skarpy i dno rowu,

· usunąć humus i zatorowe materiały organiczne.

4.1.2. Odmulenie dna

· usunąć warstwę namułu i osadów,

· doprowadzić dno do pierwotnego poziomu,

· usunąć materiały ograniczające przepływ (kamienie, konary).



4.2. Profilowanie rowów i nadanie spadków

4.2.1. Dno rowu

· nadać spadek podłużny zgodny z naturalnym kierunkiem spływu,

· spadek minimalny zwykle 0,2–0,5%,

· dno wolne od zastoisk.

4.2.2. Skarpy rowów

· ukształtować zgodnie z wymaganiami projektowymi lub decyzją Inżyniera,

· nachylenie przeważnie 1:1,5 – 1:2,

· zapewnić stateczność i odporność na erozję.



4.3. Udrożnienie i wymiana przepustów

4.3.1. Udrożnienie istniejących przepustów

· oczyścić hydraulicznie lub mechanicznie,

· usunąć przeszkody, namuł, kamienie, korzenie,

· sprawdzić drożność kamerą lub przepływem wody.

**4.3.2. Wymiana przepustów pod koroną drogi

Wymienić, jeżeli:

· występują uszkodzenia strukturalne (pęknięcia, zapadliska),

· przepust nie zapewnia drożności,

· nastąpiła degradacja materiału.

Nowy przepust musi mieć:

· średnicę co najmniej taką jak istniejący,

· długość dostosowaną do szerokości korpusu i skarp,

· wlot i wylot zabezpieczony przed erozją.

**4.3.3. Wymiana przepustów pod zjazdami

· rury o średnicy nie mniejszej niż dotychczasowa,

· montaż wraz z umocnieniem wlotu i wylotu,

· osadzenie na podsypce piaskowej 10–20 cm,

· obsypanie warstwowe z zagęszczeniem.

**4.3.4. Wymiana studni rewizyjnych i wlotowych

Wymienia się na elementy:

· prefabrykowane betonowe,

· o średnicy i konstrukcji nie mniejszej niż istniejąca,

· z włazami o klasie obciążenia D400 w pasie drogowym lub B125 poza nim.



4.4. Uporządkowanie i wywóz urobku

· urobek z odmulania wywieźć i zutylizować 

· nie pozostawiać osadów na skarpach, rowach ani w obrębie cieku.



5. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola obejmuje:

5.1. Geometria rowów

· zgodność z projektem lub poleceniami Inżyniera,

· właściwe spadki,

· brak zastoisk.

5.2. Drożność urządzeń

· przepusty drożne na całej długości,

· studnie i wloty działają poprawnie,

· odprowadzenie wody swobodne.

5.3. Ocena elementów wymienionych

· średnice równe lub większe od istniejących,

· poprawne posadowienie,

· umocnienie wlotów i wylotów.



6. ODBIÓR ROBÓT

Warunkiem odbioru jest:

· przywrócenie pełnej drożności odwodnienia,

· prawidłowy spływ powierzchniowy,

· odmulenie i profilowanie wykonane zgodnie ze sztuką,

· urządzenia odwadniające wymienione na równoważne lub lepsze,

· brak barier hydraulicznych.



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

· odmulanie, udrożnienie, odkrzaczanie,

· profilowanie rowów,

· czyszczenie przepustów,

· wymianę przepustów, studni i elementów odwodnienia,

· odtworzenie skarp i umocnień,

· wywóz urobku.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE

· WT-5 „Odwodnienie dróg”,

· PN-S-02204,

· Instrukcje IBDiM dotyczące rowów i przepustów,

· Rozporządzenie Ministra Transportu ws. warunków technicznych dróg.

SST – ODWODNIENIE JEZDNII W REJONIE KRAWĘŻNIKÓW

(z korytkami betonowymi półokrągłymi, rurą PVC Ø160 i obrukowanym wylotem)**



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężników, poprzez:

· zastosowanie korytek betonowych półokrągłych przy krawędzi jezdni,

· odprowadzenie wód opadowych rurą PVC Ø160,

· wykonanie wylotu obrukowanego na skarpie do poziomu dna rowu,

· odtworzenie odwodnienia analogicznie do stanu istniejącego.

1.2. Zakres stosowania

SST stosuje się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w których odwodnienie jest grawitacyjne, powierzchniowe, a lokalne wyloty z jezdni wymagają odprowadzenia wody rurą do rowu.

1.3. Zakres robót

· montaż betonowych korytek półokrągłych przy krawężniku,

· wykonanie wpustów z przelewem do rury PVC Ø160,

· ułożenie rury PVC Ø160 do rowu,

· wykonanie obrukowanego wylotu w skarpie,

· odtworzenie humusu, stabilizacja skarpy.



2. MATERIAŁY

2.1. Korytka betonowe półokrągłe

· beton klasy min. C30/37,

· prefabrykaty mrozoodporne, odporne na sole odladzające,

· długość standardowa 50–100 cm,

· szerokość i wysokość zgodna z dokumentacją 

2.2. Rury PVC

· PVC-U SN16, średnica Ø160 mm,

· rury kielichowe z uszczelką elastomerową,

· materiał odporny na ścieranie i działanie wód opadowych.

2.3. Obrók (umocnienie wylotu)

Składa się z:

· płyt betonowych, kostki betonowej lub kamienia naturalnego,

· betonu podkładowego C12/15,

2.4. Podsypka i obsypka

· cementowo piaskowa



3. SPRZĘT

· minikoparki i koparki kołowe,

· ubijaki i zagęszczarki płytowe,

· sprzęt ręczny do osadzania prefabrykatów,

· szlifierki, przecinarki do docinania prefabrykatów i bruku.



4. WYKONANIE ROBÓT



4.1. Odwodnienie liniowe z korytek betonowych

4.1.1. Ułożenie korytek

· korytka układa się przy krawędzi jezdni, w miejscu spływu powierzchniowego,

· montaż na podsypce cementowo-piaskowej 1–3%,

· spadek podłużny min. 0,5% kierunkowy do wlotu rury PVC,

· spadek poprzeczny umożliwiający odbiór spływu z jezdni.

4.1.2. Połączenia

· łączenia wykonuje się „na styk” z uszczelnieniem zaprawą cementową,

· dopuszcza się docinanie prefabrykatów.



4.2. Przejście z korytek do rury PVC Ø160

4.2.1. Wpust / otwór z przelewem

· na połączeniu  korytek z rurą wykonuje się otwór spływowy Ø160 do połączenia z rurą PVC, połączenie uszczelnić betonem „na mokro”

· przelew musi umożliwić swobodny odpływ do rury Ø160 bez spiętrzeń.



4.3. Ułożenie rury PVC Ø160

4.3.1. Wykopy

· wykop o szerokości min. 40 cm,

· głębokość zapewniająca spadek min. 0,5–1% do rowu.

4.3.2. Podsypka

· podsypka z kruszywa  grubości 10 cm, zagęszczona,

· rury układać kielichem „pod prąd”.

4.3.3. Obsypka

· obsypka cementowo piaskowa nad wierzch rury,

· zagęszczenie ręczne w strefie bocznej.



4.4. Wylot obrukowany na skarpie

4.4.1. Umiejscowienie

Wylot rury należy wykonać na skarpie rowu w miejscu wskazanym w dokumentacji lub przez Inżyniera.

4.4.2. Obrók

Należy wykonać:

· umocnienie skarpy od wylotu rury aż do poziomu dna rowu,

· szerokość umocnienia min. 70-100 cm,

· spadek zgodny z naturalną geometrią skarpy.

Materiały:

· kostka betonowa układana na zaprawie, lub

· płyty betonowe, lub

· kamień (bruk) na podsypce betonowej C12/15.

4.4.3. Zabezpieczenie przeciwerozyjne

· wlot i wylot rury ustabilizować, aby zapobiec wypłukiwaniu.



5. KONTROLA JAKOŚCI

5.1. Korytka betonowe

· równe ułożenie, poprawny spadek,

· brak uszkodzeń prefabrykatów,

· szczelne łączenia.

5.2. Rura PVC Ø160

· ciągłość spadku na całej długości,

· szczelność połączeń,

· poprawna obsypka bez pustek.

5.3. Obrók wylotu

· stabilne ułożenie elementów,

· brak prześwitów i miejsc erozji,

· umocnienie wykonane do samego dna rowu, bez przerw.



6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli:

· odwodnienie działa grawitacyjnie,

· nie występują zastoje wody przy krawężniku,

· korytka i rura PVC pracują jako kompletne odwodnienie,

· obrukowanie skarpy jest stabilne i sięga do dna rowu,

· system jest wykonany „na podobieństwo odwodnienia istniejącego”.



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

· wykonanie wykopów, podsypek i obsypek,

· montaż korytek betonowych,

· montaż rury PVC 160,

· wykonanie obrukowanego wylotu,

· uporządkowanie terenu.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE

· WT-5 „Odwodnienie dróg”,

· PN-S-02204: Drogi samochodowe – odwodnienie,

· Wytyczne IBDiM dot. odwodnienia powierzchniowego,

· Katalogi prefabrykatów betonowych (korytka, elementy umocnień).

Pytanie nr 55

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST na wykonanie przepustów pod zjazdami oraz pod chodnikiem. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. Na pyt. Nr 8

Pytanie nr 56

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST na wykonanie umocnienia skarp i rowów. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

SST – UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW

(Bruk z kamienia naturalnego + płyty ażurowe)**



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania umocnień skarp i rowów przydrożnych w technologii:

1. bruk z kamienia naturalnego 15–25 cm układany na warstwie betonu gr. 20 cm, z wypełnieniem spoin betonem na mokro,

2. płyty ażurowe betonowe grubości min. 8 cm układane na betonie podkładowym gr. 20 cm.

1.2. Zakres stosowania

SST stosuje się przy robotach drogowych dla zabezpieczenia skarp, wylotów przepustów, rowów oraz miejsc narażonych na erozję wodną.

1.3. Zakres robót

· roboty przygotowawcze i ziemne,

· wykonanie umocnienia brukiem z kamienia naturalnego,

· spoinowanie betonem,

· wykonanie umocnienia płytami ażurowymi,

· zagęszczenie, pielęgnacja betonu,

· uporządkowanie terenu.



2. MATERIAŁY

2.1. Kamień naturalny – bruk

· kamień polny lub łamany, frakcja 15–25 cm,

· wolny od zanieczyszczeń i spękań,

· mrozoodporny, gatunku I lub II.

2.2. Beton podkładowy (warstwa 20 cm)

· beton klasy min. C12/15 – C16/20,

2.3. Beton do spoinowania (na mokro)

· beton drobnoziarnisty klasy min. C20/25,

· konsystencja płynna (S4–S5),

· dodatek uplastyczniający dopuszczalny.

2.4. Płyty ażurowe betonowe

· grubość min. 8 cm,

· beton klasy min. C30/37,

· odporność na mróz i sole odladzające,

· wymiary zgodne z projektem (np. 60×40 cm).

2.5. Geowłóknina separacyjna (opcjonalnie)

· gramatura 150–300 g/m²,

· układana pod betonem w celu separacji grunt–beton.



3. SPRZĘT

· koparki i sprzęt do profilowania skarp,

· betoniarki lub pompy do betonu,

· ubijaki, walce i zagęszczarki,

· narzędzia ręczne do układania kamienia i płyt,

· zacieraczki do betonu.



4. WYKONANIE ROBÓT



4.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

· skarpy i rowy oczyścić z roślinności, humusu, luźnych fragmentów,

· wykonać profilowanie zgodnie z projektem (np. nachylenie 1:1,5 – 1:2),

· zapewnić właściwy spadek dna rowu gwarantujący spływ.



4.2. Umocnienie brukiem z kamienia naturalnego

4.2.1. Beton podkładowy (20 cm)

· na przygotowany grunt rozłożyć beton podkładowy gr. 20 cm,

· beton wyrównać, zagęścić 

· opcjonalnie ułożyć geowłókninę przed betonem.

4.2.2. Układanie bruku

· kamienie układać ręcznie lub mechanicznie, najcięższe na dolną warstwę,

· kamienie zagłębiać w świeży beton tak, aby uzyskać stabilną, zwartą nawierzchnię,

· zachować szczeliny 2–5 cm dla spoin.

4.2.3. Spoinowanie betonem na mokro

· po ułożeniu wypełnić spoiny betonem płynnym C20/25,

· beton wcierać aż do pełnego wypełnienia,

· pielęgnować przez min. 2–3 dni.

4.2.4. Wykończenie

· powierzchnia powinna być równa, stabilna,

· brak miejsc z luźnym brukiem lub pustkami.



4.3. Umocnienie skarp płytami ażurowymi

4.3.1. Beton podkładowy (20 cm)

· na skarpie wykonać wykop i przygotować podłoże,

· rozłożyć beton C12/15 gr. 20 cm,

· nadać odpowiedni spadek i wyrównać.

4.3.2. Układanie płyt ażurowych

· płyty układać na świeżym betonie,

· dociskać do uzyskania pełnego oparcia,

· szczeliny między płytami wypełnić drobnym kruszywem lub zaprawą (wg projektu),

· kontrolować geometrię i stabilność każdego elementu.

4.3.3. Zabezpieczenie i pielęgnacja

· pozostawić do związania betonu min. 48 h,

· chronić przed podmyciem i obciążeń do czasu pełnego związania.



5. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola obejmuje:

5.1. Materiały

· zgodność klasy betonu,

· wymiar frakcji kamienia,

· certyfikaty płyt ażurowych.

5.2. Roboty ziemne

· nachylenie skarp,

· właściwe przygotowanie podłoża.

5.3. Umocnienie kamieniem

· jednorodne ułożenie,

· pełne wypełnienie spoin,

· brak pustek i wypłukiwania.

5.4. Umocnienie płytami

· właściwy poziom i nachylenie,

· brak niestabilnych płyt,

· poprawne podparcie betonem.



6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, gdy:

· umocnienia odpowiadają projektowi i sztuce budowlanej,

· bruk jest stabilny, a spoiny wypełnione betonem,

· płyty ażurowe stabilnie zakotwione w betonie,

· nie występują zapadliska, ubytki, luźne elementy,

· teren oczyszczony i uporządkowany.



7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

· roboty ziemne i przygotowawcze,

· dostawę materiałów: kamienia, płyt, betonu, geowłókniny,

· wykonanie warstw betonu,

· ułożenie i spoinowanie bruku,

· ułożenie płyt ażurowych,

· pielęgnację, uporządkowanie terenu.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE

· PN-B-06250 – Beton zwykły,

· PN-EN 1338 / 1339 – prefabrykaty betonowe,

· PN-S-02204 – Odwodnienie dróg,

· Wytyczne IBDiM dot. umocnień skarp i rowów.

Pytanie nr 57

Zwracamy się od Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wyceny nie należy przyjmować kosztów związanych z zakupem nowych elementów w celu przestawienia hydratu. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. Na pyt. Nr 43 

Pytanie nr 58

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST dot. wykonania robót związanych z zielenią drogową.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. Na pyt. Nr 14 

Pytanie nr 59

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie dokładanych wytycznych dot. naprawy rozbieranych ogrodzeń. Jeśli Wykonawca jest odpowiedzialny za zakup                  i montaż nowego ogrodzenia, zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych ilości.  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zakup i montaż ogrodzeń. Tylko w przypadku uszkodzenia należy przewidzieć wymianę na nowe o parametrach zgodnych z istniejącym. 

Pytanie nr 60

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Jeśli tak to prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Pytanie nr 61
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew. Jeśli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odbioru. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Drewno pochodzące z wycinki drzew należy do Zamawiającego. Miejsce składowania, baza PZD w miejscowości Stożne.
Pytanie nr 62
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie rys. dotyczących wykonania przepustów drogowych pod koroną drogi na planowanym odcinku drogi.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu.
Pytanie nr 63
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy ławy betonowe pod krawężniki                  i obrzeża należy wykonać z betonu C12/15.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 64
Zwracamy się od Zamawiającego z pytaniem czy podbudowę pod wyniesionym przejściem dla pieszych należy wykonać z betonu C12/15.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 65
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie lokalizacji ogrodzeń do rozbiórki.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Km 0+620 – murek oporowy

Ogrodzenie- km0+950 – 0+990

Ogrodzenie- km0+990 – 1+040

Pytanie nr 66
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o sprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny poz. przedmiarowej 23d.2 „Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów               w celu dostosowania do nowej niwelety drogi oraz umożliwienia powierzchniowego spływu wód opadowych. Między innymi wjazd do szkoły oraz wjazdy na posesje prywatne.” 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ilość nawierzchni istniejącej do przełożenia: 753m2, materiał z rozbiórki, uwzględnić zakup i dostawę podsypki cementowo piaskowej. 

Pytanie nr 67
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy odcinek próbny należy również wykonać dla warstwy podbudowy AC 22P.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.
Pytanie nr 68
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie SST na wykonanie połączenia międzywarstwowego z geosiatki.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. Na pyt. Nr 13 

Pytanie nr 69
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny poz. 66d.11 „Warstwa gruntu rodzimego doprowadzona do nośności G1,                 gr. 20 cm”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z odp. Na pyt. Nr 53. Do wyceny przyjąć Ilość:3800m2
Pytanie nr 70
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć uproszczony kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 2. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć uproszczony kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 2.
Pytanie nr 71
SWZ pkt. 24.1 "Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia: 1 Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót" w związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego                         o określenie, czy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót, czy kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót.



                                                     Zamawiający

1/2
System PRZETARG

1
System ProPublico © Datacomp IT                                                                                                        Strona: 50/50


